西青区11P—02—09单元01、02街坊（青静路西侧片区）控制性详细规划指标一览表

| 街坊编号 | 地块编号 | 主导用地性质代码 | 主导用地性质名称 | 用地面积（公顷） | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑高度(米) | 配套设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | R | 居住用地 | 4.29 | ≤1.03 | ≤30 | ≥40 | — | / | 现状 |
|  | 01-02 | G1 | 公园绿地 | 2.60 | / | / | ≥75 | / | / | / |
|  | 01-03 | E1 | 水域 | 6.07 | / | / | / | / | / | / |
|  | 01-04 | G1 | 公园绿地 | 2.77 | / | / | ≥75 | / | / | / |
|  | 01-05 | R | 居住用地 | 21.27 | ≤1.03 | ≤30 | ≥40 | — | / | 现状 |
|  | 01-06 | R | 居住用地 | 4.29 | ≤1.03 | ≤30 | ≥40 | — | / | 现状 |
|  | 01-07 | G1 | 公园绿地 | 1.78 | / | / | ≥75 | / | / | / |
|  | 01-08 | G1 | 公园绿地 | 0.86 | / | / | ≥75 | / | / | / |
|  | 01-09 | R | 居住用地 | 5.05 | ≤1.3 | ≤50 | ≥40 | — | / | / |
|  | 01-10 | R | 居住用地 | 13.33 | ≤1.4 | ≤50 | ≥40 | — | / | / |
|  | 01-11 | G1 | 公园绿地 | 0.64 | / | / | ≥75 | / | / | / |
|  | 01-12 | A | 公共管理与公共服务设施用地 | 1.15 | ≤1.6 | ≤40 | ≥35 | — | 社区卫生服务中心、社区文化活动中心、社区体育场（馆）或全民健身中心、综合养老服务中心、公共停车场/库 | / |
| 02 | 02-04 | G1 | 公园绿地 | 3.57 | / | / | ≥75 | / | 大型多功能运动场地 | / |
|  | 02-05 | B | 商业服务业设施用地 | 4.68 | ≤1.5 | ≤60 | — | — | 社区商业服务中心、公共停车场/库、排水设施2处 | / |
|  | 02-06 | R | 居住用地 | 13.66 | ≤1.5 | ≤50 | ≥40 | — | 菜市场 | / |
|  | 02-07 | G1 | 公园绿地 | 0.51 | / | / | ≥75 | / | / |  |
|  | 02-08 | R | 居住用地 | 12.16 | ≤1.4 | ≤50 | ≥40 | — | / | / |
|  | 02-09 | G1 | 公园绿地 | 1.49 | / | / | ≥75 | / | / | / |
|  | 02-10 | R | 居住用地 | 11.03 | ≤1.4 | ≤50 | ≥40 | — | / | / |

注 :
1.街道级以下级别的公共服务设施按照国家和天津市有关规定执行。
2.地块建筑密度、建筑高度、绿地率等控制指标按照天津市《控制性详细规划技术规程》(DB12/T 1116—2021)及《城市居住区规划设计标准》(GB 50180—2018)等相关要求执行。
3.规划范围内涉及全国重点文物保护单位大运河（南运河段），需落实《中华人民共和国文物保护法》《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则（试行）》等管理规定以及文物保护管理部门的相关管理要求。

4.建设项目的建筑高度及空间形态等建设内容应符合《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则（试行）》相关要求。

5.建筑高度、体量、色彩、风貌等应与杨柳青历史文化名镇及周边建设风貌相协调，建筑风格应注重传统与现代时尚元素交融。
6.居住区需符合《天津市绿化条例》相关要求，新建居住区绿地率不低于40%。

7.按照天津市《控制性详细规划技术规程》(DB12/T 1116—2021)“规划执行”的相关要求，开展规划实施。