杨柳青政发〔2019〕1号

杨柳青镇重污染天气应急预案

一、总   则

1.1 编制目的

为全面贯彻落实打赢蓝天保卫战相关要求，进一步健全完善重污染天气预警和应急机制，确保重污染天气应急工作高效、有序进行，削减污染峰值，保障公众健康。确保按照天津市、西青区要求，重污染天气期间二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）在黄色、橙色和红色预警期间减排比例应分别达到全社会占比的10%、20%和30%以上，挥发性有机物（VOCs）减排比例应分别达到10%、15%和20%以上。结合我镇实际，制定本预案。

1.2 编制依据

1.2.1 国家及生态环境部文件

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《京津冀及周边地区2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2018〕100号）。

1.2.2 我市相关文件

《天津市大气污染防治条例》、《天津市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》、《天津市突发事件总体应急预案》（津政发〔2013〕3号）、《天津市重污染天气应急预案》（津政办函〔2018〕65号）。

1.2.2 我区相关文件

《西青区重污染天气应急预案》（西青政办发〔2019〕4号）。

1.3 适用范围

本预案适用于杨柳青镇行政区域内发生重污染天气的预警和应急响应。

本预案所称重污染天气，是指根据《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ633—2012），空气质量指数（AQI）级别达到五级（重度污染）及以上污染程度的大气污染。对因沙尘暴和臭氧形成的重度污染不执行本预案。

1.4 预案体系

杨柳青镇重污染天气应急预案体系包括：镇重污染天气应急预案、镇重污染天气应急指挥部各成员单位重污染天气应急保障预案、各村街社区重污染天气应急预案及重点企业重污染天气应急响应操作方案。

二、组织机构构成与职责

2.1 领导机构及职责

杨柳青镇重污染天气应急指挥分部（以下简称应急指挥分部），总指挥由镇长直接担任，副总指挥由镇人民政府分管生态环境保护工作的副镇长担任。

应急指挥分部的主要职责：贯彻落实区委、区政府和镇委、镇政府决策部署，建立预警应急指挥系统，组织实施重污染天气应急响应工作。

2.2 办事机构及其职责

应急指挥分部的办事机构是杨柳青镇重污染天气应急指挥分部办公室（以下简称应急指挥分部办公室）。应急指挥分部办公室作为常设机构，设在镇安全办公室，主任由镇生态环境分管镇长担任，工作人员为专职人员。

应急指挥分部办公室的主要职责：适时修订《杨柳青镇重污染天气应急预案》，按程序报镇人民政府同意后发布实施；负责应急指挥部的日常工作，组织落实应急指挥部决定，协调各成员单位、各村街及社区应对重污染天气相关工作；组织对应急指挥部成员单位应急保障预案和各村街社区应急保障实施方案落实情况进行监督检查，对发现的问题及时上报应急指挥部，并移交相关部门追究责任。

2.3 应急指挥分部成员单位和各村街社区职责

应急指挥分部各成员单位和各村街社区按照职责分工编修应急保障预案及应急保障实施方案，并按规定时间报应急指挥分部办公室备案；在启动重污染天气应急响应期间，有效组织落实各项应急措施并对执行情况开展监督检查，按要求做好应急响应各环节的工作记录和台账，每日向应急指挥分部办公室报送进展信息（具体职责见附件）。

三、预  警

3.1 预警的分级

重污染天气预警分级标准统一采用空气质量指数（AQI）为指标，预测AQI日均值按连续24小时（可以跨自然日）均值计算。

重污染天气预警级别从低到高分为不利天气应对、黄色、橙色和红色预警四级，红色为最高级别。各级别分级标准为：

不利天气应对预警：预测AQI日均值>100或者其他不利气象条件需要启动临时减排措施的情况下，未达到高级别预警条件。

黄色预警：预测AQI日均值>200将持续2天（48小时）及以上，且短时出现重度污染、未达到高级别预警条件。

橙色预警：预测AQI日均值>200将持续3天（72小时）及以上，且未达到高级别预警条件。

红色预警：预测AQI日均值>200将持续4天（96小时）及以上，且预测AQI日均值>300将持续2天（48小时）及以上；或预测AQI日均值达到500。

3.2 预警的发布

3.2.1 预警信息的发布

收到区政府、区应急指挥部办公室统一发布的应急预警信息后，镇应急指挥分部立即启动我镇应急响应预案。并由镇应急指挥分部办公室向各成员单位和各村街社区发布预警信息。各责任部门和各村街社区接到预警信息后，根据预警级别，立即通知管辖范围内的各单位及工业企业、各类施工工地、学校及幼儿园、机动车车主及驾驶员等启动（调整或终止）应急响应。

3.3预警等级调整和预警解除

收到区政府、区应急指挥部办公室统一发布调整应急预警等级或解除预警信息后，镇应急指挥分部立即解除或调整预警信息，解除或调整为黄色、橙色、红色预警信息的发布程序同启动程序一致。

四、 区域应急联动

接到区政府、区应急指挥部或区域空气质量预测预报中心通报预警提示信息，启动重污染天气应急响应，组织实施应急措施，与周边街镇共同应对区域重污染。

五、应急响应

5.1 响应分级

对应预警等级，实行三级响应。

（1）当发布黄色预警时，启动Ⅲ级响应。

（2）当发布橙色预警时，启动Ⅱ级响应。

（3）当发布红色预警时，启动Ⅰ级响应。

5.2 响应的启动

预警信息一经发布，应急指挥分部各成员单位、各村街社区按照各自应急保障预案和实施方案立即启动应急响应，迅速组织落实应急响应措施，对于机动车限行、中小学及幼儿园停课措施的执行起始时间按照当次预警发布通知的具体规定执行。应急指挥分部建立协调机制，在Ⅰ级响应时召开协调会议，在Ⅱ级或Ⅲ级响应时适时召开协调会议，对应急工作进行部署。

5.3 响应措施

5.3.1 工业企业错峰生产与运输措施

依照国家、本市及西青区错峰生产工作要求，结合我镇实际，采暖季对建材、铸造等重点行业实行差异化错峰生产。对建材、铸造等涉及大宗物料运输的重点用车企业，实行错峰运输措施。

5.3.2 不利天气应对响应措施

为保障全区和市空气质量，我镇被列为重点防控区域。当受不利天气影响时，我镇将落实以下防控措施：

（1）涉气污染排放工业企业提高污染治理设施运行效率、压缩生产负荷等措施。

（2）各类施工工地停止所有土石方作业，确保严格落实“六个百分之百”扬尘控制要求；除抢修工程外，必须配有喷淋等防扬尘措施。

（3）根据区统一调度，道路保洁加大作业频次，落实喷雾降尘措施。

5.3.3 Ⅲ级响应措施

健康防护指引：

（1）提醒儿童、老年人和心脏病、肺病患者以及过敏性疾病患者应当留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动。

（2）告知中小学、幼儿园停止户外课程及活动。

建议性措施：

（1）倡导公众绿色出行和绿色生活，尽量乘坐公共交通工具或电动汽车等方式出行，减少祭祀烧纸等行为。

（2）减少机动车日间加油。

（3）加强公交运力保障。

强制性减排措施：

（1）对工业企业管控。各成员单位和各村街社区按照“一厂一策”的要求，指导企业根据污染排放绩效制定不同的减排措施，避免采取“一刀切”减排方式，通过针对涉气工序停限产或提高污染治理设施运行效率等方式实现减排，保证主要污染物总体减排30%以上。

（2）纳入清单的工业企业应制定包含停限涉气工序、提高污染治理设施运行效率等具体措施的应急响应操作方案，并在厂区显著位置设立公示牌公示执行措施。

涂料制造业（生产水性涂料或其它排放达到水性涂料水平的工序除外）、家具制造业（使用水性涂料的工序除外）、印刷行业（使用低或无VOCs含量的油墨除外）、塑料制造业等污染排放较大、可快速实现停限产的行业可采取停限主要涉气工序的措施实现减排要求。其他行业按照工业源项目清单要求落实停、限产措施。

（3）停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。

（4）除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，停止所有施工工地的土石方作业（包括：停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业）。

（5）除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，全面停止使用各类非道路移动机械；全面停止建筑垃圾和渣土运输车、砂石运输车辆上路行驶。

（6）除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，所有水泥粉磨站、渣土存放点全面停止生产、运行；全镇混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止生产，站内堆放的散体物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。

（7）全镇主要道路采取科学措施，根据空气相对湿度，加大或降低湿法作业频次，湿法作业频次降低时应适当加大吸扫作业力度。

（8）取得环保“领跑者”称号的企业可不采取停限产措施。

5.3.4 Ⅱ级响应措施

健康防护指引：

（1）提醒儿童、老年人和心脏病、肺病患者以及过敏性疾病患者应当留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动，确需外出的，应当采取防护措施。

（2）告知中小学、幼儿园停止户外课程及活动。

建议性措施：

（1）倡导公众绿色出行和绿色生活，尽量乘坐公共交通工具或电动汽车等方式出行，减少祭祀烧纸等行为。

（2）倡导公众绿色消费，尽量减少含挥发性有机物的涂料、油漆、溶剂等原材料及产品的使用。

（3）减少机动车日间加油。

（4）加强公交运力保障。

强制性减排措施：

（1）对工业企业管控。各成员单位和各村街社区按照“一厂一策”的要求，指导企业根据污染排放绩效制定不同的减排措施，避免采取“一刀切”减排方式，通过针对涉气工序停限产或提高污染治理设施运行效率等方式实现减排，保证主要污染物总体减排40%以上。

（2）纳入清单的工业企业应制定包含停限涉气工序、提高污染治理设施运行效率等具体措施的应急响应操作方案，并在厂区显著位置设立公示牌公示执行措施。

涂料制造业（生产水性涂料或其它排放达到水性涂料水平的工序除外）、家具制造业（使用水性涂料的工序除外）、印刷行业（使用低或无VOCs含量的油墨除外）、塑料制造业等污染排放较大、可快速实现停限产的行业可采取停限主要涉气工序的措施实现减排要求。其他行业按照工业源项目清单要求落实停、限产措施。

（3）停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。

（4）除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，停止所有施工工地的土石方作业（包括：停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业）。

（5）除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，全面停止使用各类非道路移动机械。全面停止建筑垃圾和渣土运输车、砂石运输车辆上路行驶。

（6）除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，所有水泥粉磨站、渣土存放点全面停止生产、运行；全镇混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止生产，站内堆放的散体物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。

（7）全镇主要道路采取科学措施，根据空气相对湿度，加大或降低湿法作业频次，湿法作业频次降低时应适当加大吸扫作业力度。

（8）本市及外埠中型重型载货汽车在执行日常限行措施的基础上，在本镇行政区域内道路（高速公路除外）全天实行按单双号行驶（保障安全生产运行，运输民生保障物资或特殊需求产品，承担急救、抢险等任务，挂新能源牌照的车辆除外）。

（9）取得环保“领跑者”称号的企业可不采取停限产措施。

5.3.5 Ⅰ级响应措施

健康防护指引：

（1）提醒儿童、老年人和心脏病、肺病患者以及过敏性疾病患者应当留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动，确需外出的，应当采取防护措施。

（2）告知中小学、幼儿园采取弹性教学或停课等防护措施。

（3）室外执勤、作业、活动等人员采取佩戴口罩、缩短户外工作时间等必要的防护措施。

建议性措施：

（1）倡导公众绿色出行和绿色生活，尽量乘坐公共交通工具或电动汽车等方式出行，减少祭祀烧纸等行为。

（2）倡导公众绿色消费，尽量减少含挥发性有机物的涂料、油漆、溶剂等原材料及产品的使用。

（3）减少机动车日间加油。

（4）停止举办各类大型户外活动。

（5）加强公交运力保障。

强制性减排措施：

（1）对工业企业管控。各成员单位和各村街社区按照“一厂一策”的要求，指导企业根据污染排放绩效制定不同的减排措施，避免采取“一刀切”减排方式，通过针对涉气工序停限产或提高污染治理设施运行效率等方式实现减排，保证主要污染物总体减排40%以上。

（2）纳入清单的工业企业应制定包含停限涉气工序、提高污染治理设施运行效率等具体措施的应急响应操作方案，并在厂区显著位置设立公示牌公示执行措施。

涂料制造业（生产水性涂料或其它排放达到水性涂料水平的工序除外）、家具制造业（使用水性涂料的工序除外）、印刷行业（使用低或无VOCs含量的油墨除外）、塑料制造业等污染排放较大、可快速实现停限产的行业可采取停限主要涉气工序的措施实现减排要求。其他行业按照工业源项目清单要求落实停、限产措施。

（3）停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。

（4）除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，停止全市可能产生大气污染的与建设工程有关的生产活动（塔吊、地下施工等不产生大气污染物的工序除外）。

（5）除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，全面停止使用各类非道路移动机械；全面停止建筑垃圾和渣土运输车、砂石运输车辆上路行驶。

（6）除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，所有水泥粉磨站、渣土存放点全面停止生产、运行；全镇混凝土搅拌站和砂浆搅拌站停止生产，站内堆放的散体物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。

（7）全镇主要道路采取科学措施，根据空气相对湿度，加大或降低湿法作业频次，湿法作业频次降低时应适当加大吸扫作业力度。

（8）本镇行政区域内道路（高速公路除外）全天实行机动车（含外埠车辆）按单双号行驶（保障安全生产运行，运输民生保障物资或特殊需求产品，承担急救、抢险等任务，挂新能源牌照的车辆除外）。

（9）取得环保“领跑者”称号的企业可不采取停限产措施。

5.4 响应措施的监督

应急指挥分部办公室对全镇应急措施落实情况加强抽查督查，镇纪委协助做好此项工作。自预警信息发布后24小时起对各成员单位、各村街社区的落实情况进行监督检查。各成员单位、各村街社区要制定督查检查工作方案，督促检查本行业、本辖区具体应急措施的落实，并在重污染天气应急响应期间每日16︰00前向应急指挥分部办公室报送响应落实情况。

5.5 响应终止

预警解除即响应终止，应急指挥部各成员单位、各村街社区负责通知采取响应措施的单位终止响应。

六、总结评估

响应终止后，应急指挥分部办公室可适时组织对响应过程和响应措施效果进行总结、评估。

七、监督管理

7.1 公众宣传

通过电视、广播、报纸、互联网、手册、刊物、宣传画等手段，广泛宣传针对重污染天气的各项应急法律、法规，积极向群众宣传重污染天气的健康防护常识和技能。

7.2 应急演练

适时组织应急演练。根据演练情况及时修改、完善相应的应急保障预案和实施方案。

7.3 应急培训

加强重污染天气应急管理培训，增强有关科室、各村街社区应对重污染天气的思想准备、技术准备、工作准备。

7.4 责任追究

镇有关部门要加大应急响应期间的执法检查力度，确保各项措施落实到位，对重污染天气期间发现的露天烧烤、企业超标排放、违法排污和错峰生产未落实到位等问题要从严从重处理。

对因工作不力、履职缺位等问题导致应急措施未有效落实的，依据《天津市环境保护工作责任规定（试行）》和《天津市党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》的追责程序进行追责。

八、附  则

本预案由应急指挥分部组织实施，并根据实际情况及时修订。

各村街社区和各责任单位每年4月底、9月底、12月底将更新的清单报应急指挥分部办公室备案。

本预案自发布之日起实施，有效期3年。

附件：杨柳青镇应急指挥分部成员单位、各村街社区职责

2019年3月1日

附件

杨柳青镇应急指挥分部成员单位、各村街社区职责

| 序号 | 单位 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镇安全办 | 1 .承担镇应急指挥分部办公室职责。 2 .组织开展全镇应急措施落实情况督查。 3.负责对重点排污企业落实重污染天气工业企业应急保障预案限产限排等措施情况进行督查。 4.收集分析工作信息，及时上报重要信息。 5 .配合有关部门做好新闻发布工作。 |
| 2 | 镇企服中心 | 1 .指导、督促对非电力行业重点减排企业、水泥粉磨站等落实停产措施。 |
| 3 | 镇教委 | 1.加强对在校学生重污染健康防护知识的宣传，会同各教育主管部门组织中小学、幼儿园减少或停止户外课程和活动，采取弹性教学或停课等防护措施。 |
| 4 | 镇拆迁办 | 1 .负责定期更新拆迁扬尘源名单。 2 .组织拆迁扬尘源落实响应措施。 3.在重污染天气时，对拆迁施工工地扬尘污染单位扬尘污染防治措施落实情况进行监督、检查。 4.配合相关部门做好拆迁工地建筑垃圾和渣土运输车、砂石运输车的禁止上路行驶措施。 |
| 5 | 镇城建办 | 1 .负责定期更新建筑施工工地、混凝土搅拌站名单。 2 .组织建筑施工工地、混凝土搅拌站等落实响应措施。 3.组织落实停止室外建筑工地喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆等施工作业。 4.配合相关部门做好拆迁工地建筑垃圾和渣土运输车、砂石运输车的禁止上路行驶措施。 5.在重污染天气时，对建筑施工工地和混凝土搅拌站扬尘污染防治措施落实情况进行监督、检查。 |
| 6 | 镇市容环卫服务中心 | 1.组织落实道路保洁措施，严禁垃圾焚烧。 |
| 7 | 镇农业服务中心 | 1.落实秸秆综合利用措施，落实秸秆禁烧要求。 2.负责定期更新水务建设项目等扬尘源名单。 3.组织水务建设项目等扬尘源落实响应措施。 4.组织落实停止水务建设项目的喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆等施工作业。 |
| 8 | 镇综合执法队 | 1.加强重污染期间露天烧烤巡查力度。 2.严格控制道路等与市容环境整治有关的大气污染控制措施。 |
| 9 | 镇宣传组 | 1.协调本区电视台、报刊、微博、微信等媒体，做好宣传、信息发布和新闻报道等工作。 2.组织做好重污染天气的舆情引导等工作。 |
| 10 | 镇市场监管所 | 1.负责对销售不符合规定标准的燃煤及其制品的单位进行依法查处，并加强现场防尘落实情况的监管。 |
| 11 | 各村街、社区 | 1 .落实镇级应急预案以及镇应急指挥部各成员单位应急保障预案的各项任务、措施，并将预案的执行情况及时上报镇应急指挥部。 2 .对本辖区内重污染天气应急各成员单位应急措施落实情况进行检查。 3 .负责对排污企业落实重污染天气工业企业应急保障预案限产限排等措施情况进行检查。 |