审批意见：2205-120111-89-03-475624 津西审环许可表〔2022〕061号 关于对捷马支护（天津）矿山科技有限公司捷马矿用支护产品生产项目 环境影响报告表的批复 捷马支护（天津）矿山科技有限公司： 你单位呈报的《捷马支护（天津）矿山科技有限公司捷马矿用支护产品生产项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下： 一、该项目位于天津市西青经济开发区赛达工业园天源道8号A区，总投资5323.2万元，建成后主要从事锚杆、锚固剂等矿山支护产品的生产。2022年8月5日-2022年8月18日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。 二、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作： 1、该项目生活污水经沉淀处理后进入污水管道，最终排入西青大寺污水处理厂。 2、加强对焊接工序的管理，产生的焊接烟尘经集气罩收集引至“滤筒除尘器”设备处理后，由18米高排气筒DA001排放；加强对锚固剂投料、搅拌工序和螺母填充工序的管理，产生的颗粒物和有机废气通过搅拌机和螺母填充机上方集气罩收集后，引至“布袋除尘器+二级活性炭吸附”设备处理，通过1根18m高排气筒DA002排放。加强对锚固剂石粉仓进料工序的管理，确保产生的颗粒物厂界浓度低于标准值。 3、对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的废机油、废液压油、沾染废物、废原料桶、清洗废水、废切削液、废活性炭等危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范管理工作。一般废物废包装物、除尘器除尘灰、边角料、废焊料、不合格品由物资部门回收处理；生活垃圾分类收集，由城市管理部门及时清运。 5、建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。污水排放口实行规范化整治，预留采样口，并设置环保标志牌；废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并设置环保标志牌。按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》关于全市涉气工业污染源自动监控系统全覆盖的要求，做好相关工作。 6、加强日常管理，认真制定环境风险应急预案，落实风险防范措施。健全环境保护管理机构，加强运营管理，设一名专职环保人员负责公司环保日常管理工作，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，并按照《企业事业单位环境信息公开办法》等法律规定做好环境信息公开工作。 7、项目建成后涉及的总量控制指标及排放总量应控制在下列范围内：化学需氧量0.6吨/年、氨氮0.054吨/年、总氮0.084吨/年、总磷0.0096吨/年、TRVO0.0228吨/年。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、建设单位应执行以下排放标准： 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级） 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(3类) 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020 六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请、变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 公 章 经办人： 王明珠 二〇二二年八月十九日