审批意见：2304-120111-89-02-485957 津西审环许可表〔2023〕64号 关于对中石化柳青（天津）成品油销售有限公司杨楼加油站油品布局改造项目 环境影响报告表的批复 中石化柳青（天津）成品油销售有限公司： 你单位呈报的《中石化柳青（天津）成品油销售有限公司杨楼加油站油品布局改造项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下： 一、该项目位于天津市西青区李七庄街杨楼村西雅乐道与瑶环路交口，拟投资90.36万元，将原1#乙醇汽油加油机及2#柴油加油机位置互换，并将四枪乙醇汽油加油机（原1#乙醇汽油加油机）更换为六枪乙醇汽油加油机，乙醇汽油加油枪增加2把，更换四枪柴油加油机（原2#柴油加油机），柴油加油枪不变，加油机底部加油岛依托现有工程，加油机沟槽内加油管线进行调整；将卸油口由1#、2#加油机中间移至油罐区西侧；改造后新增110m配套地埋式双层复合管线，包括改造的2台加油机加油管线、乙醇汽油加油机加油油气回收管线、罐外卸油管线及卸油油气回收管线；其他储罐、加油机、管线等均依托现有工程。建成后新增乙醇汽油销售量4200t/a，加油站乙醇汽油总销售量7950t/a，柴油销售量不变为1250t/a。2023年8月1日-2023年8月14日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。 二、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作： 1、认真落实《报告表》中施工期各项环境保护措施及要求，严格遵守《天津市大气污染防治条例》、《天津市噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》等各项法规的规定，施工单位须认真落实报告表提出的各项施工期扬尘、噪声、振动污染防治措施，将施工期影响降低到最低限度，避免扰民现象发生，物流口要经常清扫和喷水，重污染天气时，应停止土石方施工。不得在夜间进行产生噪声污染的施工作业，如因工艺要求需夜间施工，必须提前办理夜间施工许可证，并公告当地居民。 2、该项目无新增生活污水排放。 3、加强对卸油、加油过程的管理，产生的焊接烟尘经引风机收集后由15米高排气筒达标排放。乙醇汽油卸油产生的油气依托现有卸油油气回收系统回收至油罐车内；乙醇汽油加油产生的油气经加油油气回收装置回收至油罐内，当储油罐气相空间压力超过设定值时，储油罐气阀自动开启，将油气排放至油气回收治理装置处理达标后，通过罩棚顶部排气筒排放。柴油卸油、加油废气无组织排放。加油车辆汽车尾气无组织排放。 4、对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的油罐清洗产生的含油废水、罐底废油渣、含油海绵、沾染废物、废干燥剂、废防水滤芯、废活性炭、含油废砂、废吸油毡等危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范管理工作。生活垃圾交由城管委清运。 6、建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。 7、加强日常管理，落实风险防范措施。健全环境保护管理机构，加强运营管理，设一名专职环保人员负责公司环保日常管理工作，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，并按照《企业事业单位环境信息公开办法》等法律规定做好环境信息公开工作。 8、根据环境影响报告表核算及主管部门审核意见，本项目无新增总量控制指标及排放量。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、建设单位应执行以下排放标准： 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2020 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(4类) 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020 六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请、变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 公 章 经办人： 王明珠 2023年8月15日