审批意见：2305-120111-89-03-632386 津西审环许可表〔2023〕65号 关于对天津坤秀科技发展有限公司坤秀科技塑料钉壳生产项目 环境影响报告表的批复 天津坤秀科技发展有限公司： 你单位呈报的《天津坤秀科技发展有限公司坤秀科技塑料钉壳生产项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下： 一、该项目位于天津市西青区王稳庄镇盛达二支路30号院内南区1号，总投资200万元，年生产塑料钉壳620吨。2023年8月3日-2023年8月16日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。 二、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作： 1、该项目生活污水经防渗化粪池静置沉淀后，与冷水机定期排水一并排入租赁厂区集中总排口，经园区污水管网最终排入大寺污水处理厂。 2、加强对注塑、脱模、模具拆解/保养工序的管理，产生的有机废气经工位上方集气罩+软帘收集后，进入一套过滤棉+ UV光氧+活性炭吸附装置净化，由1根15米高排气筒P1排放。加强对粉碎工艺的管理，产生的颗粒物通过工位上方集气罩+软帘收集后，经1套新建脉冲袋式除尘器净化后，由1根15米高排气筒P2排放。 3、对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目模具擦拭过程中产生的空包装瓶、废擦拭抹布；生产设备维修、保养过程中产生的废润滑油、废油桶、含油棉纱；环保设备清理过程中产生的废过滤棉、废活性炭、废UV灯管等危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范管理工作。一般废物废包装材料、注塑机头料、废料块、废布袋等外售物资回收部门；脉冲袋式除尘器集尘交有处置能力的一般固废处置单位处理；边角废料、不合格品经粉碎机粉碎后回用于生产；生活垃圾定期交由城市管理委员会清运。 5、建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。污水排放口实行规范化整治，预留采样口，并设置环保标志牌；废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并设置环保标志牌。按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》关于全市涉气工业污染源自动监控系统全覆盖的要求，做好相关工作。 6、加强日常管理，落实风险防范措施。健全环境保护管理机构，加强运营管理，设一名专职环保人员负责公司环保日常管理工作，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，做好环境信息公开工作。 7、根据环境影响报告表核算及主管部门审核意见，本项目涉及的总量控制指标及排放总量应控制在下列范围内：化学需氧量0.07吨/年、氨氮0.006吨/年、总氮0.01吨/年、总磷0.0004吨/年、TRVOC0.43吨/年。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、建设单位应执行以下排放标准： 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级） 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(3类) 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020 六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请、变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 公 章 经办人： 王明珠 2023年8月17日