审批意见：2210-120111-89-01-140283 津西审环许可表〔2024〕11号 关于对天津理研维他食品有限公司改良剂3课车间 环境影响报告表的批复 天津理研维他食品有限公司： 你单位呈报的《天津理研维他食品有限公司改良剂3课车间环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下： 一、该项目位于天津市西青开发区兴华道24号，总投资11000万元，主要建设内容：在新建的改良剂3课车间内购置安装生产设备，建成后年产食用油脂制品6300t、食品预拌粉6500t、粉体食品添加剂1400t、液体食品添加剂3800t。项目建成后,关停并拆除现有食品改良剂车间1的食用油脂制品、食品预拌粉的生产线。2024年1月22日-2024年2月2日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。 二、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作： 1、该项目设备清洗废水、冷却循环系统排水及经化粪池沉淀后的生活污水一同依托现有1套污水处理设施处理后，与纯水制备排浓水一同由厂区总排口排放，最终经市政污水管网排入大寺污水处理厂。 2、加强对称量、粉碎、投料过筛、混合、充填过筛以及灌装工序的管理。称量废气经集气罩收集后通过1台脉冲除尘器净化处理，粉碎废气经1台自带布袋除尘器净化处理,处理后的废气一并通过1根29m高排气筒P6排放；投料、过筛过程产生的废气、混合、充填过筛过程产生的废气、灌装废气经集气罩收集后由2台脉冲除尘器（4条线共设8台）净化处理,处理后的废气汇集到4根29m高排气筒(P6-P9)排放。该项目依托现有1台4t/h 和1台2t/h 低氮燃气锅炉使用,燃气废气经现有2根15m高排气筒P1、P2排放。 3、对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的废机油、沾染废物等危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范管理工作。一般废物废包装物外售给物资回收单位，不合格产品、过滤杂质、除尘器集尘、废布袋、废滤芯、污水处理站污泥定期委托一般固体废物处置单位清运。生活垃圾交由城市管理委员会定期清运。 5、建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并设置环保标志牌。按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》关于全市涉气工业污染源自动监控系统全覆盖的要求，做好相关工作。 6、加强日常管理，落实风险防范措施。健全环境保护管理机构，加强运营管理，设一名专职环保人员负责公司环保日常管理工作，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，做好环境信息公开工作。 7、根据环境影响报告表核算及主管部门审核意见，本项目涉及的总量控制指标及排放总量应控制在下列范围内：化学需氧量0.426吨/年、氨氮0.016吨/年、总氮0.033吨/年、总磷0.005吨/年。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、建设单位应执行以下排放标准： 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级） 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018 《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(3类) 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020 六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请、变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。 公 章 经办人： 李佳 2024年2月4日