审批意见：2304-120111-89-05-469900 津西审环许可表〔2024〕24号 关于对天津壹博鹏瑞利医院有限公司天津壹博鹏瑞利脑科医院项目 环境影响报告表的批复 天津壹博鹏瑞利医院有限公司： 你单位呈报的《天津壹博鹏瑞利医院有限公司天津壹博鹏瑞利脑科医院项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下： 一、该项目位于天津市西青区张家窝镇瑞雪路2号，总投资9000万元，主要治疗脑瘫、偏瘫、截瘫、产瘫以及先天性或后天获得性肢体畸形、肢体伤残引起的功能障碍性疾病、四肢关节与足踝疾病、中枢和周围神经疾病、脊柱脊髓疾病、顽固性疼痛、周围神经卡压、功能神经外科疾病等病种。设置内科、精神科康复医学科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、超声科、放射科，其中医学检验科、超声科、放射科等科室归属于天津鹏瑞利医院，本项目与天津鹏瑞利医院、天津鹏瑞利康复医院协议共同使用。医院放射性医疗设备单独履行环保手续。该项目平均门诊接待量750人/d，病房床位301张。2024年3月18日-2024年3月29日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。 二、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作： 1、该项目产生的医疗废水和生活污水经化粪池静置沉淀后，依托天津鹏瑞利医院污水处理站处理，通过天津鹏瑞利医院污水总排口排入市政污水管网，最终排入咸阳路污水处理厂。 2、对产生噪声的设备采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 3、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的医疗废物和废灯管等危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范管理工作。一般废物废包装物、废过滤网、废过滤介质交由物资部门回收处理，生活垃圾交由城管委统一清运。 4、建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。 5、加强日常管理，认真制定环境风险应急预案，落实风险防范措施。健全环境保护管理机构，加强运营管理，设一名专职环保人员负责公司环保日常管理工作，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，做好环境信息公开工作。 6、根据环境影响报告表核算及主管部门审核意见，本项目涉及的总量控制指标及排放总量应控制在下列范围内：化学需氧量9.5吨/年、氨氮1.2吨/年、总氮1.6吨/年、总磷0.4吨/年。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、建设单位应执行以下排放标准： 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级） 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(2、4类) 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020 六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请、变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。 公 章 经办人： 李佳 2024年4月1日