审批意见：2406-120111-89-05-277485 津西审环许可表〔2024〕121号 关于对天津脆升升食品发展有限公司年加工3万吨绿色马铃薯休闲食品项目 环境影响报告表的批复 天津脆升升食品发展有限公司： 你单位呈报的《天津脆升升食品发展有限公司年加工3万吨绿色马铃薯休闲食品项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下： 一、该项目位于天津市西青经济技术开发区赛达世纪大道17号A区，总投资10000万元，主要建设内容：在厂房内设置前处理车间、低温锁鲜油炸车间、内包间、外包间、原料库、成品库、冷冻库、锅炉房（1台8t/h、2台6t/h导热油锅炉，1台4t/h蒸汽锅炉）等区域，进行绿色马铃薯休闲食品的生产。项目建成后预计实现年产薯片0.45万吨、薯条2.55万吨的生产能力。2024年12月10日-2024年12月23日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。 二、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作： 1、该项目产生的马铃薯去皮废水、薯片前处理漂洗、漂烫废水、薯条前处理漂烫、气泡清洗、切条、冷却废水、低温锁鲜锅射流真空泵循环废水、水浴加热、蒸汽消毒、实验器皿清洗等质检废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水等生产废水经自建污水处理站处理后，与经沉淀池沉淀后的马铃薯清洗废水、经化粪池沉淀后的生活污水和锅炉排水、软水装置反冲洗废水一并经厂区污水总排口排入市政污水管网，最终进入大寺污水处理厂集中处理。 2、加强对薯片油炸、拌料工序和薯条油炸、拌料工序、锅炉使用过程、污水处理站运行过程的管理，薯片油炸工序产生的废气经集气管道收集后引入1#油烟净化器处理，薯片拌料工序产生的废气经集气罩收集后引入1#“脉冲布袋除尘器+活性炭吸附装置”处理，两股尾气一并通过1根18m高排气筒P1排放；薯条油炸工序产生的废气经集气管道收集后引入2#油烟净化器处理，薯条拌料工序产生的废气经集气罩收集后引入2#“脉冲布袋除尘器+活性炭吸附装置”处理，两股尾气一并通过1根18m高排气筒P2排放；1台8t/h、2台6t/h导热油锅炉和1台4t/h蒸汽锅炉均配置低氮燃烧器，产生的燃气废气经4根18m高排气筒P3、P4、P5、P6排放；污水处理站各池体加盖密闭，运行产生的异味经管道收集引至活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒P7排放。 3、对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的废活性炭、废导热油等危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范管理工作。一般废物废薯皮、废马铃薯、废油渣、废棕榈油委托具有餐厨废弃物处置特许经营权的专业单位处置，废包装物、废培养基、废离子交换树脂、废布袋、废过滤器外售物资回收部门，废泥土、除尘灰、栅渣、污泥交由有资格单位综合利用处理。生活垃圾交由城市管理部门统一清运。 5、建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。污水排放口实行规范化整治，预留采样口，并设置环保标志牌。废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并设置环保标志牌。按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》关于全市涉气工业污染源自动监控系统全覆盖的要求，做好相关工作。 6、加强日常管理，落实风险防范措施。健全环境保护管理机构，加强运营管理，设一名专职环保人员负责公司环保日常管理工作，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，做好环境信息公开工作。 7、根据环境影响报告表核算及主管部门审核意见，本项目涉及的总量控制指标及排放总量应控制在下列范围内：化学需氧量6.18吨/年、氨氮0.218吨/年、总氮0.58吨/年、总磷0.057吨/年、氮氧化物4.427吨/年。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、建设单位应执行以下排放标准： 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级） 《餐饮业油烟排放标准》DB12/644-2016 《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(3类) 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012 六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请、变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。 公 章 经办人： 李佳 2024年12月24日