审批意见：2407-120111-89-02-428379 津西审环许可表〔2025〕06号 关于对天津信谊津津药业有限公司锅炉改造项目环境影响报告表的批复 天津信谊津津药业有限公司： 你单位呈报的《天津信谊津津药业有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下： 一、该项目位于天津市西青区张家窝镇辛老路周李庄村南，总投资290万元，主要建设内容：对A厂区内现有1座锅炉房实施改造，建设2座8t/h燃气蒸汽锅炉替代现状2座10t/h燃气蒸汽锅炉保障全厂生产用热，其中1#燃气锅炉全年正常使用，2#燃气锅炉11月-次年3月开启补充冬季热供热不足，燃气管网及软水制备系统依托现有设施。2025年1月14日-2025年1月26日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。 二、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作： 1、该项目锅炉纯水制备系统产生的树脂反冲洗废水排水，依托厂内现有污水处理站处理后经厂区污水总排口排放，最终经市政污水管网排入咸阳路污水处理厂。 2、该项目2台8t/h燃气蒸汽锅炉均设有低氮燃烧器，燃气锅炉废气分别通过新建2根18m高排气筒DA014、DA015排放。 3、对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。一般废物废离子交换树脂、废包装袋定期由厂家回收处理。 5、建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并设置环保标志牌。按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》关于全市涉气工业污染源自动监控系统全覆盖的要求，做好相关工作。 6、加强日常管理，落实风险防范措施。健全环境保护管理机构，加强运营管理，设一名专职环保人员负责公司环保日常管理工作，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，做好环境信息公开工作。 7、本项目不新增总量控制指标及排放量。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、建设单位应执行以下排放标准： 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级） 《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(2、4类) 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020 六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请、变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。 公 章 经办人： 李佳 2025年1月27日