审批意见：2503-120111-89-03-732598 津西审环许可表〔2025〕40号 关于对天宠宠物医院第八分公司项目环境影响报告表的批复 天津天宠宠物医院有限公司第八分公司： 你单位呈报的《天宠宠物医院第八分公司项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下： 一、该项目位于天津市西青区张家窝镇瑞欣商业广场1-1,2-101，总投资10万元，项目主要建设内容为新增手术业务，主要包括基础外科手术、绝育手术、颅腔、胸腔和腹腔手术。项目建成后，预计宠物接诊量约为10只/天，美容约6只/天、疫苗接种等其他服务约3只/天、手术约1只/天，医院不涉及疫症宠物。2025年4月2日-2025年4月16日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。 二、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作： 1、该项目产生的医疗废水（宠物伤口清洗用水、手术室、化验室的医疗用水）、洗衣废水、洗澡废水、地面清洁废水经收集后进入污水处理设备进行预处理，处理达标后与生活污水一并排入化粪池静置沉淀，然后由厂区污水总排口排入市政污水管网，最终排入咸阳路污水处理厂处理。 2、加强对污水处理、宠物诊疗和宠物排泄物产生的异味的管理，确保产生的臭气厂界浓度低于标准值。 3、对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的医疗废物、污水处理系统滤渣、患病动物粪便（含猫砂）、废UV灯管等危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范管理工作。一般废物外包装物、废输液瓶（袋）（不含针头）交由物资回收部门回收处理，修剪废物、健康动物粪便（含猫砂）由城管部门定期清运。生活垃圾由城管部门定期清运。 5、建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。 6、加强日常管理，认真制定环境风险应急预案，落实风险防范措施。健全环境保护管理机构，加强运营管理，设一名专职环保人员负责公司环保日常管理工作，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，做好环境信息公开工作。 7、根据环境影响报告表核算及主管部门审核意见，本项目涉及的总量控制指标及排放总量应控制在下列范围内：化学需氧量0.0837吨/年、氨氮0.0073吨/年、总氮0.0103吨/年、总磷0.0005吨/年。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、建设单位应执行以下排放标准： 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级） 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(2类) 《医疗废物处理处置污染控制标准》GB39707-2020 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020 六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请、变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。 公 章 经办人： 李佳 2025年4月17日