审批意见：2312-120111-89-01-622771 津西审环许可表〔2025〕52号 关于对天津东鹏维他命饮料有限公司东鹏饮料天津基地项目环境影响报告表的批复 天津东鹏维他命饮料有限公司： 你单位呈报的《天津东鹏维他命饮料有限公司东鹏饮料天津基地项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下： 一、该项目位于天津市西青区精武镇学府中路与创源道交口，总投资60000万元，项目主要建设内容为：建设一座3层生产车间用于饮料生产线生产，生产产品主要为“东鹏特饮”、“补水啦”、“上茶”等饮品，建设一座2层配套包材车间用于配套包材生产线生产（厂区内仅生产PET塑料瓶身，外盖、盖帽采取外购），同时设置2台15t/h燃气蒸汽锅炉，1台用于生产供热，1台用于冬季供暖。项目建成后，可实现年产饮品4800万箱，包括“东鹏特饮”4000万箱，“补水啦”及“上茶”800万箱。2025年5月19日-2025年5月30日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。 二、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作： 1、该项目产生的生产废水中设备清洗废水、地面清洗废水、循环冷却水系统排污水以及PET瓶消毒清洗废水经厂区污水处理站净化处理后，与纯水制备废水、经化粪池处理后的生活污水和洗衣废水、经隔油池处理的食堂废水一并通过厂区污水总排口排入市政污水管网，最终排入咸阳路污水处理厂。 2、加强对吹塑、PET瓶清洗消毒工序、锅炉燃烧、污水处理站处理、食堂油烟及实验室过程的管理。吹塑工序产生的有机废气经密闭负压收集，采用四套“两级活性炭吸附”装置进行净化，尾气经4根15m高排气筒P1-P4排放；PET瓶清洗消毒废气采取密闭负压收集，采用“水喷淋+干式过滤+两级活性炭吸附（5#-10#）”进行净化，尾气经6根15m高排气筒P5-P10排放；2台15t/h锅炉安装低氮燃烧器，燃气废气经20m高排气筒P11排放；污水处理站废气经集气管道收集后，通过1套“碱喷淋+生物滤池”处理，尾气经15m高排气筒P12排放；实验室废气经通风橱密闭收集后，采用“29#两级活性炭吸附”装置进行净化，尾气经15m高排气筒P14排放；食堂油烟经油烟净化装置处理，尾气经15m高排气筒P13排放，排放浓度应小于1毫克/立方米。 3、对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的废化学品包装桶、废墨盒、废机油、废含油抹布手套、废油桶、实验废液、清洗废液、废活性炭、含碱渣废液、废培养基等危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范管理工作。一般废物废包装材料、不合格产品、不合格PET瓶、污水处理站污泥定期交由物资回收部门回收处理，纯水制备废滤芯、洁净车间废滤芯交由厂家回收。生活垃圾交由城管委清运处置，餐厨垃圾交有餐厨垃圾处理资质单位处理。 5、建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。污水排放口实行规范化整治，预留采样口，并设置环保标志牌；废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并设置环保标志牌。按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》关于全市涉气工业污染源自动监控系统全覆盖的要求，做好相关工作。 6、加强日常管理，认真制定环境风险应急预案，落实风险防范措施。健全环境保护管理机构，加强运营管理，设一名专职环保人员负责公司环保日常管理工作，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，做好环境信息公开工作。 7、根据环境影响报告表核算及主管部门审核意见，本项目涉及的新增总量控制指标及排放总量应控制在下列范围内：化学需氧量32.5吨/年、氨氮1.222吨/年、总氮1.742吨/年、总磷0.144吨/年、氮氧化物3.084吨/年、挥发性有机物8.069吨/年。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、建设单位应执行以下排放标准： 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级） 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018 《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020 《餐饮业油烟排放标准》DB12/644-2016 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(3、4类) 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020 六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请、变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。 公 章 经办人： 李佳 2025年6月3日