审批意见：2407-120111-89-05-856555 津西审环许可表〔2025〕54号 关于对施瑞客（天津）生物技术有限公司兽药生产线及消毒剂生产线改扩建项目 环境影响报告表的批复 施瑞客（天津）生物技术有限公司： 你单位呈报的《施瑞客（天津）生物技术有限公司兽药生产线及消毒剂生产线改扩建项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下： 一、该项目位于天津市西青区中北镇中北工业园三星路27号，总投资20万元，项目主要建设内容为：1、利用现有1条粉剂/预混剂生产线、1条口服溶液剂生产线对兽药产品进行更新换代，淘汰现有产品中的部分产品种类并增加新的产品种类，项目建设后粉剂/预混剂兽药产品、口服溶液剂兽药产品总产能均不变。2、对现有消毒剂车间进行扩建，在现有1条液体消毒剂生产线增加1台配液罐和1台灌装机，现有1条固体消毒剂生产线增加1台V型混合机，淘汰现有产品中部分产品种类并增加新的产品种类，项目建成后，液体消毒剂产品产能由现有5.76t/a增加至6.8t/a，固体消毒剂产品产能由现有3.9t/a增加至4.5t/a。2025年5月19日-2025年5月30日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。 二、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作： 1、该项目产生的纯水制备排浓水通过厂区污水总排口排入市政污水管网，最终排入咸阳路污水处理厂。 2、加强对粉剂/预混剂生产车间粉碎、过筛、分装工序，口服溶液剂生产车间投料工序，消毒剂生产车间投料、分装工序的管理。粉剂/预混剂生产车间粉碎、过筛、分装工序产生的粉尘，和口服溶液剂生产车间投料工序产生的粉尘引入现有1套“布袋除尘器”进行处理，处理后依托现有1根15m高排气筒P1排放；消毒剂生产车间投料、分装工序产生的粉尘分别经各自产污口上方集气罩收集，经集气罩自带滤网处理后通过新增1根15m高排气筒P2排放。 3、对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的废内包装材料、检验废液、废一次性耗材及废试剂瓶、废培养基、废滤网、废一次性滤膜、除尘灰、废布袋、清洗废液、空调净化系统废滤芯等危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范管理工作。一般废物废外包装材料、废纸贴定期外售物资回收部门处理。 5、建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并设置环保标志牌。按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》关于全市涉气工业污染源自动监控系统全覆盖的要求，做好相关工作。 6、加强日常管理，认真制定环境风险应急预案，落实风险防范措施。健全环境保护管理机构，加强运营管理，设一名专职环保人员负责公司环保日常管理工作，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，做好环境信息公开工作。 7、根据环境影响报告表核算及主管部门审核意见，本项目涉及的新增总量控制指标及排放总量应控制在下列范围内：化学需氧量0.00026吨/年、氨氮0.000026吨/年、总氮0.000052吨/年、总磷0.0000052吨/年。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、建设单位应执行以下排放标准： 《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级） 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(3类) 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020 六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请、变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。 公 章 经办人： 李佳 2025年6月3日